模块1 土方工程 参考答案

一、填空

1，场地平整、地下室和基坑及管沟开挖、土壁支撑、施工排水、降水、

2，-挖土的利用、堆弃和填土

3，轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及渗井井点

4，6~7

5，裸露药包爆破、浅孔爆破

6，土的可松性、土的含水量和土的渗透性

7，方格网法和断面法         8，挖方区和填方区

9，前进向上，强制切土，挖掘力大，生产效率高。

二、名词解释

1，是指长宽比小于等于3的矩形土体，其土方量可按立体几何中棱柱体的体积。，

2，是将建筑物设计总平面图中建筑物的轴线交点测定到地面上，用木桩标定出来，在桩顶小钉指示点位。

三、选择。

1，A；   2，C

四、简答。

1，1，工程量大，劳动强度高

2，施工条件复杂

3，受场地限制

2，1，基坑情况，几何尺寸大小，深浅、土质，有无地下水及开挖方式等。

2，作业环境，占地范围，工程量大小，地上与地下障碍物等。

3，气候与季节，冬雨期时间长短，冬期温度与雨期降水量等情况。

4，施工工期长短和选用适宜的土方机械，达到较高的经济效益。

3，1，碾压法  2，振动压实法   3，夯实法

4，1，满足生产工艺和运输的要求，

2，尽量利用地形，以减少挖方的数量；

- 3，场地以内的挖方与填方能达到相互平衡以降低土方运输费用；

4，要有一定的泄水坡度，满足排水要求；

5，考虑最高洪水位的要求。

5，1，在基坑土方开挖过程中保持干燥，从根本上消除了流沙现象，改善了工作条件；

- 2，由于土层水分排除后，还能使土密实，增加地基的承载力；

3，在基坑开挖时，土方边坡也可能陡些，从而减少了挖方量