- 第六章 结构按装工程参考答案

- 一，填空

- 1，桅杆式起重机，自行式起重机、塔式起重机

- 2，起重量、起重高度和起重半径

- 3，吊车梁、连系梁、屋架、天窗架、

- 4，半径范围内

- 5，安全带

- 6，正面斜向布置、正反斜向布置、顺轴线正反向布置

- 7，分件安装法和综合安装法

- 8，绑扎、扶直与就位、吊升、对位、临时固定、校正

- 9，平面形状；现场地形

- 二，选择

- 1，B  2，D  3，B  4，B

- 三，简答

1，1，起重机的行驶道路必须平整坚实，松软土层要进行处理；

2，应尽量避免超载吊装；

3，禁止斜吊；

4，应尽量避免满负荷行驶

5，双机抬吊时，要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配，并在操作时要统一指挥，相互密切配合；

6，不吊重量不明的重大构件设备；

7，禁止在六级风的情况下进行吊装作业；

8，指挥人员应使用统一的指挥信号，信号要鲜明、准确。

- 2，A，起重机械的选择与布置；

- B，预制构件的供应；

- C，现场预制构件的布置及结构吊装方法。

3，1，跨外单侧布置     2，跨外双侧布置或环行布置

3，跨外单行布置     4，跨内环行布置

4，与单层工业厂房相比，结构安装高度高，占地面积相对较小，构件类型多，连接构造和施工技术复杂，质量要求严格。