- 模块7  防水工程参考答案

- 一，填空

- 1，材料防水和构造防水   3，

- 2，卷材防水屋面、涂料防水屋面和刚性防水屋面

- 3，嵌缝、找平层及转角

- 4，冷粘贴施工和热熔施工

- 5，涂刷、刮涂或机械喷涂

- 6，隔离层

- 7，干铺卷材、砂垫层、低强度

- 8，普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀性防水混凝土

- 9，外防外贴法和外防内贴法  10 ，阻断水的通路

- 二，选择

- 1，B  2，B  3，D  4，C  5，D

- 三，简答

1，卷材应采取先高后低、先远后近的施工方向，即高低跨屋面，先铺高跨后铺低跨；等高的大面积屋面，先铺离上料地点较远的部位，后铺较近部位。这样可以避免已经铺设好的屋面材料运输遭人员踩踏和破坏。

2，1，屋面具有一定的坡度便于雨水及时排除；

2，增加钢筋；

3，设置隔离层；

4，混凝土分块设缝，以使面板在温度、湿度变化时不致开裂

- 5，采用油膏嵌缝，以适应屋面基层变行，保证分隔缝的防水功能

3，1，减水剂防水混凝土的配合比

2，MF水溶液的配制

3，减水剂防水混凝土的运输和浇灌；

4减水剂防水混凝土的搅拌；

5，防水混凝土施工缝的处理；

6，穿墙管道的防水处理；

7，防水混凝土后浇缝的处理；

8，减水剂防水混凝土的保护；

9，回填土。

4，在固化前为无定型粘稠状态物质，再任何复杂的基层表面均能施工，对端部收头处的质量能得到保证。