模块3 钢筋混凝土工程参考答案

- 填空

1，水泥、砂、石

2，模板及支撑系统

3，钢筋和钢丝

4，轧头→剥皮→通过润滑剂→进行拔丝模

5，搭接焊、帮条接头

6，压连接和锥螺纹套管

7，构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

8，划线、摆筋、穿箍、绑扎

9，井架、塔式起重机及混凝土提升机

10，设计要求和施工技术方案

二，选择

1，B  2，C  3，A  4，B   5，A

- 三，简答

- 1，A，钢筋和混凝土两种材料之间存在着较强的粘结力；

B，混凝土在硬化过程中产生收缩，体积缩小，混凝土将钢筋压紧，钢筋与混凝土之间产生的摩阻力，防止钢筋滑动。

C，钢筋与混凝土有相近的温度线性膨胀系数。

2，A，要保证结构和构件各部分的形状、尺寸及相互位置的正确性；

B，具有足够的强度、刚度和稳定性；

C，构造简单，装拆方便，能多次周转使用；

D，接缝严密，不得漏浆。

3，A，混拟稿土运输具有过程中要保持良好的均匀性、不离析、不漏浆；

- B，使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕；

- C，保证混凝土具有设计配合比所规定的坍落度；

- D，保证混凝土浇筑能连续进行

4，A，不承重的侧模板拆除时间，应在混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除。

B，承重模板的拆除时间，在混凝土强度达到按设计强度标准的百分率计后方能拆除。

- 5，A，结构整体性要求高，一般不留施工缝，要求整体浇筑；

B，结构体积大，水泥水化热温度应力大，要预防混凝土早期开裂；

C，混凝土体积大，泌水多，施工中对泌水应采取有效措施。