模块4 砌筑工程参考答案

一，填空

1，堆放材料和工人进行操作

2，钢管和扣件

3，节点斜杆或装成非节点

4，单排脚手架、满堂脚手架、支撑架、移动式脚手架

5，抄平、放线、摆砖样、立皮树杆、砌筑

6，绑扎钢筋、砌砖墙、支模、浇灌混凝土柱

7，1

8，200；500

9，稳定强度

10，4

二，选择

1，C   2，C   3，C   4，B  5，C

三，简答

1，铺放垫板→拉线、放底座→自一端起立门架并随即装剪刀撑→装水平梁架→装梯子→装设连墙杆→照上述步骤，逐层向上安装→装加强整体刚度的长剪刀撑→装设顶部栏杆。

2，  是砌筑时控制砌体竖向尺寸的准确，同时可以保证砌体的垂直度。

- 3，1，皮树杆传递、

2，用钢尺沿某一墙角的±0.000标高起向上直接丈量传递；

3，在楼梯间吊钢尺，用水准直接读取传递。

4，1，充分利用塔式起重机的起重能力减少吊次。

2，避免二次搬运，减少总吊次。

3，合理紧凑地布置施工平面图，减少起重机每次吊运的时间。

4，合理安排施工顺序，保证起重机连续，均衡地施工。

5，1，工人可以在脚手架上进行施工操作；

2，材料也按规定在架子上堆放；

3，有时还要在架子上进行短距离的水平运输。