《工程测量》实验实训教学大纲

课程名称：《工程测量》

课程属性：专业基础课

实验实训室名称：测量实验室

实验对象：建筑工程技术高职生

课程总学时：64学时

实验实训总学时：32学时

国家统编、行业统编或自定：自定

实验教材或指导书名称：《工程测量实训指导书》

一、实验实训课程的教学目的和要求

测量学教学实习的目的是巩固、扩大和加深学生从课堂上所学的理论知识，获得测量实际工作的初步经验和基本技能，着重培养学生的独立工作能力，进一步熟练掌握测量仪器的操作技能，提高计算和绘图能力，并对测绘小区域大比例尺地形图的全过程有一个全面和系统的认识。

教学实习结束要求达到：

（一）较熟练地掌握经纬仪、水准仪的使用及检验方法；掌握角度、距离及高程的测定和测设方法。

（二）初步掌握大比例尺地形图测绘的顺序和方法。

在教学实习中，要注意每个学生都能参加各项工作的练习。注意培养学生独立工作的能力，加强劳动观点、集体主义精神和爱护仪器大的教育，使学生得到比较全面的锻炼和提高。

二、对实验实训报告的要求

以书面形式上交实习报告

三、考核（考试）方式

本实验课与工程测量学课程为一门课程，不单独计成绩。实验课成绩占课程总成绩的比例，按学校实验教学规范及课程考核细则等文件执行。

四、主要仪器设备

教学实习分组进行，每组6-8人。每组借用经纬仪、水准仪、钢尺，并配备所需工具。

五、参考书目

（一）工程测量实验指导书

（二）参考书：

武汉测绘科技大学《测量学》编写组.测量学（第三版）.北京.测绘出版社，1991

张慕良、叶泽荣合编.水利工程测量(第三版)中国水利水电出版社,1992

六、实验项目

| 序号 | 实验实训 项目名称 | 内容与要求 | 计 划 学时 | 开出要求 | 实验类型 | 实验者类别 | 每组人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪的认识和使用 | 认识水准仪的基本结构，了解其主要部件的名称及作用。练习水准仪的安置、瞄准与读数。练习用水准仪读水准尺的方法及计算两点间高差的方法。 | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 2 | 简单水准测量 | 练习等外水准测量的施测、记录、计算、高程计算方法。熟悉闭合水准路线的施测方法。路线高差闭合差的限差值 | 4 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 3 | 闭合水准路线测量 | 熟悉闭合水准路线的施测方法。路线高差闭合差的限差值 | 4 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 4 | 经纬仪的认识与使用 | 了解ＤJ6级光学经纬仪的基本构造和各部件的功能。掌握经纬仪对中、整平、照准和读数的方法。测量两个方向间的水平角。要求对中偏差不超过３mm，整平误差不超过１格。 | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 5 | 测回法观测水平角 | 掌握测回法观测水平角的观测与计算方法。进一步熟悉经纬仪的操作。每人对同一角度观测一个测回，两个半测回的较差不超过±40″ | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 6 | 方向观测法测水平角 | 掌握方向法观测水平角的操作顺序及记录和计算的方法。弄清归零、归零差、归零方向值、2C值的概念以及各项限差的规定。本次实验要求的限差为：每半测回归零差不超过18″；2C的互差不超过40″；同一方向值各测回的较差不超过24″。 | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 7 | 竖直角观测 | 熟悉经纬仪竖盘部分的构造；并掌握确定竖直角计算公式的方法。掌握竖直角观测、记录、计算方法。 | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 8 | 用水准仪测设已知高程点 | 掌握放样已知高程点的方法，步骤级计算过程。 精度要求：放样的高程点与设计好的水平线之差≤±5mm。 | 2 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 9 | 用经纬仪测设点位 | 学习使用经纬仪以测回法的操作流程取平均值，进行测设已知角度、点位的方法 精度要求：两个半测回放样点位之差≤±5mm（测站点至放样点的距离为20m）。 | 4 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |
| 10 | 据已有建筑物进行建筑物定位 | 根据已建建筑物，进行拟建建筑我的定位放线，初步掌握施工方向的方法 | 8 | 必做 | 实践性 | 高职生 | 8 |  |