授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 土方工程概述 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 土的分类与鉴别、土的工程性质 |  |  |  |
| 难点 | 土的现场鉴别、土的工程性质 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 课程介绍 - 建筑施工技术课程研究对象与任务 - 建筑业在国民经济中作用 - 分部分项工程划分 - 建筑施工技术 - 建筑施工技术发展简介 - 古代：木结构、宫殿、万里长城 - 现代：施工技术、预应力、钢结构、墙体 - 本课程特点与学习要求 - 特点 - 学习要求 - 土方工程 第一节 概述、土的工程性质 - 土方工程的分类及特点 - 土方工程的分类 - 场地平整 - 基坑（槽）开挖 - 基坑（槽）回填 - 土方施工特点 - 工程量大，劳动强度高 - 施工条件复杂 3、受场地限制 |  |  |  | 5min 10min 10min 5min 5min 5min 5min 5min 5min |
| - 土的分类与现场鉴别方法 根据开挖难易程度分为八类。 - 土的工程性质 - 土的可松性 - 土的天然含水量 - 土的渗透性 - 土方边坡 - 土方边坡坡度 - 边坡常用值 小结： 土方工程是建筑施工中主要分部工程，任何一项建筑施工都是从土方工程开始。施工前，明确土的分类和土方施工特点，合理确定土方边坡，制定最合理施工方案。 |  |  |  | 10min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 土方工程量的计算 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 土方工程量的计算 |  |  |  |
| 难点 | 场地平整土方量的计算 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：土方边坡用什么方法表示？造成塌方原因是什么？ 第二节 土方工程量的计算 - 基坑（槽）土方量的计算 - 基坑土方量的计算 - 基槽土方量的计算 - 场地平整土方量的计算 - 场地设计标高确定 - 初步计算场地设计标高 - 计算场地设计标高的调整值 - 考虑泄水坡度对设计标高的影响 单向泄水、双向泄水。 - 场地土方量的计算 - 方格网法 - 断面法 - 场地平整边坡土方量的计算 - 三棱锥体 - 三角棱柱 - 场地平整土方量的计算实例，p11 - 计算角点的地面标高 - 计算场地设计标高H0 - 根据要求的泄水坡度计算方格角点点设计标高 - 计算角点的施工高度 |  |  |  | 5min 5min 5min 10min 10min 10min 10min 15min |
| - 标注“零线” - 计算土方工程量 - 土方调配 - 土方调配原则 - 挖填平衡、运距最短 - 近期施工与后期运用结合 - 分区域全场结合 - 与地下大型建筑物施工结合 - 选择恰当调配方向、运输路线 - 土方调配图表的编制 - 化分调配区 - 求出每对调配区运距 - 画出土方调配图 - 列出土方量平衡表 小结： 本节课主要介绍了土方工程量的计算方法，包括基坑土方工程量的计算、场地平整土方量的计算。基坑土方工程量的计算将基坑划分成一定几何形状，用近似方法计算。场地平整土方量的计算方法有方格网法、断面法。土方开挖时做好土方调配图表的编制，力求挖填平衡、运距最短，考虑土方后期运用，达到经济目的。 |  |  |  | 5min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 土方开挖 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 基坑开挖与支护、施工排水 |  |  |  |
| 难点 | 基坑支护、施工排水 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：土方调配原则？ 第三节 土方工程施工准备与辅助工作 - 施工准备与定位防线 - 施工准备工作 - 场地清理 - 地面水排出 - 定位与放线 - 建筑物定位 - 放线 - 土壁稳定 - 土壁塌方原因 - 防止边坡塌方措施 - 放足边坡 - 在边坡上堆放土方或材料以及动荷载作用 - 做好排水工作 - 基坑开挖与支护 - 浅基坑开挖 - 土壁支护 - 大面积深基坑支护 - 地下连续墙 - 柱列式灌注桩 - 土锚杆 |  |  |  | 5min 5min 10min 5min 5min 5min 10min 15min |
| - 土钉墙 - 基坑开挖应注意的问题 - 施工排水 - 明沟排水法 - 流砂现象及其防治 - 人工降低地下水位 - 轻型井点的主要设备 - 轻型井点的布置 - 平面布置 - 高程布置 - 轻型井点的计算 - 涌水量的计算 - 井点管数量与井距确定 - 选择抽水设备 - 轻型井点降水法的施工 小结： 土方开挖前做好施工前准备工作和放线工作。基坑开挖做好基坑支护和施工排水工作，避免基坑塌方。基坑支护和施工排水应具体问题具体分析，结合工程现场采用。 |  |  |  | 5min 2min 3min 15min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P48 6、7、9 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 土方工程的机械化施工、土方回填与夯实、土方工程质量标准与安全技术、工程案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 土方工程的机械化施工、土方回填与夯实、土方工程质量标准与安全技术 |  |  |  |
| 难点 | 土方回填与夯实、土方工程质量标准与安全技术 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：基坑开挖应注意哪些问题？ 土方工程的机械化施工 - 土方机械的主要性能 - 单斗挖土机 - 正铲挖土机 - 反铲挖土机 - 拉铲挖土机 - 抓铲挖土机 - 推土机 - 铲运机 - 土方工程机械选择 - 基坑开挖 - 作业环境 - 气候与季节 - 机械配套与供应情况 - 施工期限 第四节 土方回填与夯实 - 土料的选择 - 压实方法 - 碾压法 - 振动压实法 - 夯实法 |  |  |  | 5min 10min 5min 5min 10min |
| - 影响填土压实的因素 - 土的含水量的影响 - 铺土厚度的影响 - 压实功的影响 - 填土压实的质量检查 填土密实度。 土方工程质量标准与安全技术 - 质量标准 - 土质 - 基底处理 - 压实干密度 - 外形尺寸 - 安全技术 工程实践案例 - 工程概况 - 工程、水文地质及环境条件 - 地下室逆作法结构处理措施及主要施工方法 - 主要施工顺序 - 地下连续墙施工及局部构造处理措施 - 桩基础施工 - 桩基承台及地下一层以下柱的施工 - -4.25m层及以上型钢混凝土柱、梁板的施工 - 地下室土方开挖 - 地下1~3层梁板局部构造处理和主要施工方法 - 地下室部分剪力墙、内套墙施工方法 - 结束语 小结：土方机械类型和选择条件，土方压实方法和质量控制标准。 |  |  |  | 10min 10min 10min 5min 15min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P48 15、17、19 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 浅基础工程施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 浅基础施工 |  |  |  |
| 难点 | 浅基础施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：什么是浅基础？什么是深基础？ 第二章 浅基础与桩基础工程 第一节 浅基础工程施工 - 垫层施工 - 灰土垫层施工 石灰和粘土拌合均匀，分层夯实。灰土体积配合比例3:7或2:8，常用3:7。 - 砂或砂石垫层 颗粒级配良好，质地坚硬中砂、粗砂、砾砂、卵石和碎石。 - 碎砖三合土垫层 由石灰、砂和碎砖按1:2:4的比例拌合而成。 - 浅基础施工 - 刚性基础 - 毛石基础施工 - 施工工艺 - 质量要求 - 砖基础施工 - 施工工艺 - 质量要求 - 混凝土与毛石混凝土施工 - 施工工艺 - 质量要求 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 10min 10min |
| - 钢筋混凝土基础施工 - 钢筋混凝土条形基础 - 工艺要求 - 施工工艺 - 杯型基础 - 构造要求 - 施工要求 - 筏型基础施工 - 构造要求 - 施工工艺 - 箱型基础施工 - 构造要求 - 施工工艺 小结： 垫层施工掌握材料材质要求和施工工艺。浅基础施工包括刚性基础和柔性基础施工，刚性基础施工重点掌握施工工艺和质量要求，柔性基础施工重点掌握构造要求和施工工艺。 |  |  |  | 10min 10min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 桩基础工程概述、钢筋混凝土预制桩施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢筋混凝土预制桩施工 |  |  |  |
| 难点 | 钢筋混凝土预制桩施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：海滨花园1号楼桩基施工。 第二节 桩基础工程概述 - 桩基按荷载传递方式不同分类 - 端承桩 - 摩擦桩 - 端承桩与摩擦桩区别 - 桩基按施工方法不同分类 - 预制桩 - 灌注桩 钢筋混凝土预制桩施工 - 桩的制作、起吊、运输和堆放 - 桩的制作 - 桩的起吊 - 桩的运输 - 桩的堆放 - 锤击沉桩（打入法）施工 - 打桩设备及选择 - 打桩设备 - 桩锤选择 - 桩架选择 - 步履式 - 履带式 |  |  |  | 5min 10min 10min 10min 10min |
| - 动力装置 - 施工前的准备工作 - 场地整理 - 定位放线 - 确定打桩顺序 - 设置水准点 - 试桩 - 打入桩施工工艺 - 打入桩施工程序 - 施工操作要点 - 桩机就位 - 吊桩 - 打桩 - 送桩 - 接桩 - 拔桩 - 截桩 - 打桩质量控制 - 桩的偏差 - 最后贯入度 - 沉桩标高 - 桩顶、桩身是否打坏以及对周围环境影响。 小结： 桩基属于深基础，钢筋混凝土预制桩施工前要合理确定打桩顺序，严格按照打桩施工工艺操作，打桩时随时检查桩的偏差、标高、装顶桩身情况，确保桩的质量。 |  |  |  | 10min 5min 15min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P72 5、11 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 钢筋混凝土灌注桩施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢筋混凝土灌注桩施工 |  |  |  |
| 难点 | 钢筋混凝土灌注桩施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：试述钢筋混凝土预制桩施工工艺？ 钢筋混凝土灌注桩施工 - 钢筋混凝土灌注桩概念及分类 - 钢筋混凝土灌注桩 - 钢筋混凝土灌注桩分类 - 干作业成孔灌注桩 - 施工工艺 - 注意事项 - 泥浆护壁成孔灌注桩 - 埋设护筒 - 护筒作用 - 护筒埋设 - 制备泥浆 - 护壁泥浆的作用 - 泥浆的制备 - 泥浆的比重要求 - 成孔 - 潜水钻机成孔 - 回转钻机成孔 - 冲击钻成孔 - 冲抓锥成孔 - 成孔过程排查方法 |  |  |  | 5min 5min 10min 2min 5min 10min |
| - 抽渣筒排渣 - 泥浆循环排渣 - 清孔 - 浇筑水下混凝土 - 套管成孔灌注桩 - 桩靴与桩管 - 成孔 - 混凝土浇筑与拔管 - 单打法 - 复打法 - 反插法 - 爆扩成孔灌注桩 - 人工挖孔灌注桩 - 施工机具 - 施工工艺 - 施工中注意的问题 - 灌注桩施工质量要求 - 桩基验收资料 - 灌注桩施工允许偏差 - 桩基工程安全技术 小结： 钢筋混凝土灌注桩是直接在施工现场就地成孔，然后在孔内放入钢筋骨架浇筑而成的桩。掌握各种成孔灌注桩施工工艺和质量要求以及施工过程中注意事项，确保施工质量。 |  |  |  | 3min 5min 10min 10min 10min 5min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P72 13、14、15 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 工程案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢筋混凝土灌注桩质量事故原因分析以及防治措施 |  |  |  |
| 难点 | 钢筋混凝土灌注桩质量事故原因分析以及防治措施 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：桩基工程的验收和安全技术有哪些要求？ 工程实践案例 - 工程概况 - 施工工艺 测定桩位——桩基就位——振动沉管——吊放钢筋笼——灌注封底混凝土——测贯入度——灌入混凝土——边拔罐边振动——局部反插——灌注混凝土至设计标高——桩基移位。 - 桩基出现断桩、缩颈等质量事故的原因 - 未按反插操作规程进行作业。反插部位错误，反插幅度不明。 - 混凝土配合比不当。石子粒径过大，级配不好，混凝土落度过小 - 封底混凝土形成塞子 - 拔管速度过快 - 施工中应采取的措施 - 控制混凝土的配制，防止混凝土发生拒落 - 落度符合实际要求，一般控制在68mm - 混凝土骨料具有良好级配，石子粒径控制在40mm以内 - 认真分析地质报告，明确地下水位标高，准确投入封底混凝土 - 严格控制拔管速度 - 拔管速度控制在2.5m/min以内，并且每拔管应静停10s左右 |  |  |  | 5min 10min 15min 15min 15min 15min |
| - 为有效控制拔管速度，应在桩管外壁上标注明显的高度尺寸 - 不能为加快施工进度，而加快拔管速度 - 地质土层相差极大部位，控制拔管速度应在0.92m/min以内，并要求局部加大反插力度 - 严格按操作规程作业控制反插的部位和反插的幅度 - 每拔1m应反插0.5m，反插次数底部多中部少 - 根据浮标观测混凝土位置和混凝土灌入量。 小结： 钢筋混凝土灌注桩施工施工工艺包括：测定桩位——桩基就位——振动沉管——吊放钢筋笼——灌注封底混凝土——测贯入度——灌入混凝土——边拔罐边振动——局部反插——灌注混凝土至设计标高——桩基移位。认真分析钢筋混凝土灌注桩施工出现问题原因，采取切实措施，避免事故发生，保证钢筋混凝土灌注桩施工质量。 |  |  |  | 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 砌筑用脚手架 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 外脚手架、里脚手架 |  |  |  |
| 难点 | 外脚手架 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课： 砌筑脚手架是墙体砌筑过程中堆放材料和工人进行操作的临时设施。工人在地面或楼面砌筑砖墙时，砌筑到一定高度，必须搭设脚手架。 第一章 砌体工程 砌体工程是利用砂浆将砖、石、砌块砌筑成设计要求的构筑物或建筑物的施工过程。 第一节 砌筑用脚手架 - 脚手架的作用和要求 - 脚手架的作用 施工操作、堆放材料、短距离水平运输。 - 脚手架的基本要求 - 脚手架所用材料要具有足够强度； - 脚手架要有足够的稳定性； - 脚手架板道上上要有足够面积； - 安全，符合高空作业要求； - 构造简单、拆装方便； - 就地取材，节约材料。 - 脚手架荷载要求 砌筑工程2700KN/m2；装饰工程2000KN/m2；里脚手架2500KN/m2；挑脚手架1000KN/m2。 - 留脚手眼的规定 |  |  |  | 5min 5min 10min 5min 5min |
| - 脚手架的分类 按搭设位置分：里脚手架、外脚手架；按所使用材料分：木、竹、钢脚手架。 - 外脚手架 - 钢管扣件式脚手架 - 钢管扣件式脚手架的构造 - 钢管扣件式脚手架的搭设要点 - 碗口式钢管脚手架 - 碗口式钢管脚手架的组成与构配件 - 碗口式钢管脚手架的搭设与操作要求 - 门式钢管脚手架 - 门式钢管脚手架的组成及构造 - 门式钢管脚手架的搭设要求 - 门式钢管脚手架的拆除 - 里脚手架 - 角钢（钢筋、钢管）折叠式里脚手架 - 木、竹、钢制马登式里脚手架 - 支柱式里脚手架 - 脚手板 - 脚手板的种类 木脚手板；竹脚手板；薄脚手板；钢木脚手板 - 脚手板使用铺设要求 脚手板铺设；对接头铺法；脚手板的维护 - 安全网的挂设方法 - 脚手架使用安全注意事项 小结：脚手架分为里脚手架、外脚手架，掌握其搭设要求和安全注意事项。 |  |  |  | 5min 10min 10min 10min 5min 5min 5min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P104 3、4、9 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 砖砌体施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 砖砌体施工工艺、质量要求 |  |  |  |
| 难点 | 砖砌体施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：脚手架有哪些规定？ 第二节 砖砌体施工 - 施工前的准备 砖的准备 砂浆的准备 机具准备 - 砖砌体的施工 抄平 放线 摆砖样 - 一顺一丁法 - 三顺一丁法 - 梅花丁式 立皮数杆 砌筑 - “三一”砌砖法 - 挤浆法 - 满口灰法 清理 勾缝 - 砌砖施工基本要求 |  |  |  | 5min 2min 4min 4min 2min 3min 7min 5min 8min 2min 3min |
| - 楼层标高的传递及控制 - 皮数杆传递 - 用钢尺沿某一墙角的0.000标高起向上直接丈量传递 - 在楼梯间吊钢尺，用水准仪直接读取传递 - 施工洞口留设 - 减少不均匀沉降 - 砖砌体质量要求 - 横平竖直 - 横平 - 竖直 - 灰浆饱满 - 上下错缝 - 接槎可靠 小结： 砖砌体施工前要做好各种准备；砖砌体施工包括抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、砌筑、清理、勾缝；砖砌体施工要满足横平竖直、灰浆饱满、上下错缝、接槎可靠。砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合有关规范规定。 |  |  |  | 10min 5min 5min 5min 5min 5min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P104 12、13、14 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 混凝土小型砌块施工；配筋砌体施工；框架填充墙施工；砌筑工程的安全技术 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 混凝土小型砌块、配筋砌体工程、框架填充墙施工工艺及砌筑工程的安全技术 |  |  |  |
| 难点 | 配筋砌体工程、框架填充墙施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：砖砌体施工有哪些工艺？有哪些技术要求？ 混凝土小型砌块施工 - 混凝土小型空心砌块的规格 - 规格见表3-3 - 小型砌块按强度等级分4级：MU15，MU10，MU7.5，MU5.0 - 按外形尺寸允许偏差和外观要求分优等品、一等品级合格品 - 混凝土小型空心砌块施工 - 施工前的准备工作 - 编制砌块排列图 - 砌块的准备与堆放 - 施工机具准备 - 砌块施工工艺 - 砌块顺序 - 砌块施工要点 配筋砌体工程施工 - 圈梁 - 圈梁的设置 - 圈梁的施工 - 挑扁担法 - 倒卡法 - 钢模板挑扁担法 - 构造柱 |  |  |  | 5min 10min 10min 10min 10min |
| - 构造柱设置 - 砖混结构构造柱设置要求符合表3-5规定 - 常规设置要求 - 构造柱构造措施 - 构造要求 - 构造柱必须与圈梁连接 - 墙与构造柱连接处砌成马牙槎 - 构造柱不必单独设置柱基或扩大基础面积，构造柱应伸入室外地面标高下500mm - 构造柱竖向钢筋应做成弯钩，接头可采用绑扎 - 底层框架砖房的第二层以上部分构造柱，除按上述原则外，构造柱钢筋应锚固在底层框架柱内 - 底层框架砖房设置构造柱截面不宜小于240mm*240mm，纵向钢筋不宜小于4根直径14钢筋，箍筋间距不宜大于200mm - 箍筋应弯钩135°，平直长度为10倍钢筋直径 - 构造柱施工 框架填充墙施工 - 框架填充墙砌筑常用砖块 - 框架填充墙施工 - 质量要求 第六节 砌筑工程的安全技术 - 砌筑工程的安全技术要求 小结： 主要学习了小型空心砌块施工、配筋砌体工程施工、框架填充墙施工工艺，以及构造柱设置和构造措施，明确质量要求标准，确保工程质量。 |  |  |  | 5min 10min 10min 2min 5min 5min 5min 3min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P104 15、16 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 工程案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 施工方案、施工步骤 |  |  |  |
| 难点 | 施工方案、施工步骤 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：简述构造柱设置要求和构造措施？ 工程实践案例 - 工程概况 - 结构 - 平面图 - 主体结构施工方案 - 垂直运输设备的布置 - 充分利用塔式起重机的起重能力已减少吊次 - 避免二次搬运，减少总吊次 - 合理紧凑的布置施工平面，减少起重机每次吊运的时间 - 合理安排施工顺序 - 施工前的准备 - 材料、构件、半成品的进场 - 放线和抄平 - 底层轴线 - 抄平 - 画门框机窗框线 - 摆砖样 - 施工层的划分 - 施工步骤 - 砌筑砌体 |  |  |  | 5min 15min 10min 15min 10min 10min |
| - 脚手架的搭设 - 案例阅读 小结： 通过本事例教学，明确主体结构施工方案的布置和施工前应做的准备工作，其次明确墙体砌筑步骤和脚手架搭设有关内容，对前面学习内容起到巩固作用。 |  |  |  | 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 模板工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 现浇结构中常用模板的构造与安装；模板设计与计算 |  |  |  |
| 难点 | 模板设计与计算 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：钢筋混凝土工程是由钢筋和混凝土两种材料结合成一体的结构材料。具有很高抗压强度和抗拉强度，在工程建设中具有广泛用途。 第四章 钢筋混凝土结构工程 钢筋和混凝土共同工作，主要具备三个条件： - 钢筋和混凝土两种材料之间存在着较强的粘结力 - 混凝土收缩，钢筋和混凝土之间产生摩擦力 - 钢筋和混凝土有相近的温度现行膨胀系数 第一节 模板工程 - 模板的作用、组成及其基本要求 - 模板的作用 模型。 - 模板组成 模板、支撑系统。 - 基本要求 - 模板的分类 - 模板按其所用材料分 - 模板按其装拆方法不同分 - 模板按规格形式不同分 - 模板按结构类型分 - 现浇结构中常用模板的构造与安装 - 基础模板 - 柱模板 - 梁模板 |  |  |  | 5min 5min 10min 10min 15min |
| - 楼板模板 - 墙体模板 - 楼梯模板 - 模板设计与计算 - 模板设计 - 模板结构计算 - 荷载及荷载组合 - 荷载 - 模板及其支撑自重 - 新浇混凝土施加的竖向荷载 - 钢筋施加的荷载 - 施工人员及施工设备施加的荷载 - 振捣混凝土时产生的荷载 - 新浇混凝土对模板的侧压力 - 倾倒混凝土时产生的荷载 - 模板结构设计的规定 - 模板材料及材料的允许应力 - 模板变性值的规定 - 模板设计中有关稳定性的规定 - 现浇模板的拆除 - 拆除时间 - 拆除顺序 - 拆模时应注意的事项 小结： 主要学习了模板的组成、分类、构造和安装方法，模板设计包括选型、选材、荷载计算和结构计算等，注意模板拆除时间和顺序。 |  |  |  | 5min 15min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P157 1、4 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 钢筋工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢筋加工、质量要求 |  |  |  |
| 难点 | 钢筋加工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：如何确定模板拆除时间？模板拆除时应注意哪些问题？ 第二节 钢筋工程 - 钢筋的分类验收和存放 - 钢筋的分类 - 钢筋的验收 - 钢筋的存放 - 钢筋的冷加工 - 钢筋的冷拉 - 钢筋冷拉原理 - 钢筋冷拉控制方法 - 冷拉率法 - 控制应力法 - 冷拉钢筋的检查与验收 - 冷拉工艺 - 钢筋的冷拔 - 钢筋接头连接 - 帮扎连接 - 焊接连接 - 闪光对焊 - 电弧焊 - 电渣压力焊 - 电阻电焊 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 10min |
| - 气压焊 - 钢筋机械连接 - 钢筋挤压连接 - 钢筋锥螺纹套筒连接 - 钢筋直螺纹套筒连接 - 钢筋的加工 - 钢筋的配料 - 钢筋下料长度的计算 - 量度差值 - 弯钩增加长度 - 弯钩钢筋斜长 - 箍筋弯钩增加值 - 配料计算注意事项 - 配料计算实例 - 配料单与料牌 - 钢筋代换 - 代换原则 - 代换方法 - 代换注意事项 - 钢筋加工 - 钢筋帮扎与安装 - 钢筋帮扎程序 - 钢筋帮扎要求 - 质量要求 小结： 主要学习了钢筋下料长度计算、钢筋代换原则以及钢筋加工方法，严格按照规范规程标准加工，确保钢筋加工质量。 |  |  |  | 10min 10min 10min 5min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | 钢筋加工质量标准介绍 |  | 5min |
| 布置 作业 |  | P157 7、10、11 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 混凝土的制备、混凝土的运输、混凝土的浇筑与振捣 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 混凝土的制备、运输、浇筑与振捣 |  |  |  |
| 难点 | 混凝土的制备、混凝土的浇筑与振捣 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课： 混凝土工程包括配制、搅拌、运输、浇筑捣实和养护等过程，各个施工过程相互联系和相互影响，那一施工过程处理不当都将会影响到混凝土施工质量。混凝土结构一般是建筑物承重部分，以此确保混凝土工程的质量极为重要。 第三节 混凝土工程 - 混凝土的制备 - 混凝土的施工配料 - 施工配合比换算 - 实验室配合比 - 施工配合比 - 施工配料 - 掺合外加剂和混合料 - 目前我国外加剂和混合料的掺合方法 - 混凝土中掺用的外加剂，应符合有关规定 - 混凝土的搅拌 - 搅拌方法 - 混凝土搅拌机 - 搅拌制度的确定 - 搅拌时间 - 投料顺序 - 一次投料法 |  |  |  | 5min 10min 10min |
| - 二次投料法 - 水泥裹砂发 - 搅拌要求 - 混凝土的运输 - 对混凝土运输的一般要求 - 混凝土运输工具 - 地面水平运输工具 - 垂直运输工具 - 井架运输 - 塔式起重机 - 混凝土提升机 - 楼面运输工具 - 泵送混凝土 - 主要设备 - 对材料要求 - 施工注意事项 - 运输时间 - 混凝土的浇筑与振捣 - 混凝土浇筑前的准备工作 - 混凝土浇筑 - 一般规定 - 施工缝的留设与处理 - 混凝土的振捣 - 后浇带的施工 - 整体结构浇筑法 小结：主要介绍了混凝土的制备、运输、浇筑与振捣工艺，施工中严格按照操作工艺施工，切实把握工程质量。 |  |  |  | 5min 5min 10min 2min 3min 10min 5min 5min 15min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 混凝土的养护、混凝土的质量检查、混凝土常见的质量问题与防治措施；钢筋混凝土工程的安全技术 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 混凝土的养护、质量检查、常见的质量问题与防治措施；钢筋混凝土工程的安全技术 |  |  |  |
| 难点 | 混凝土的质量检查、常见的质量问题与防治措施 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：何谓施工缝？施工缝留设原则是什么？ - 混凝土的养护 - 自然养护 - 喷涂薄膜养护 - 蒸汽养护 - 混凝土质量检查 - 混凝土的质量检查 - 混凝土的强度检查 - 检查混凝土强度是否达到设计强度等级 - 检查施工各阶段混凝土的强度 - 混凝土强度验收评定标准 - 根据混凝土生产情况，在混凝土强度检验评定时按以下三种情况进行 - 混凝土常见的质量问题与防治措施 - 混凝土常见的质量问题 - 麻面 - 漏筋 - 蜂窝 - 孔洞 - 裂缝 - 缝隙与夹层 - 缺棱与掉角 |  |  |  | 5min 10min 10min 5min 5min 5min 5min 20min |
| - 混凝土强度不足 - 混凝土质量缺陷的防治和处理 - 表面抹浆修补 - 细石混凝土填补 - 水泥灌浆与化学灌浆 钢筋混凝土工程安全技术 - 现场安装模板 - 高空帮扎和安装钢筋 - 混凝土浇筑前，检查脚手架 小结： 混凝土的养护包括自然养护、喷涂薄膜养护、蒸汽养护。混凝土的强度检查包括检查混凝土强度是否达到设计强度等级、检查施工各阶段混凝土的强度等。施工中采取措施，避免混凝土常发生的质量问题，确保混凝土的质量。 |  |  |  | 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P157 14、19、27 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 工程实践案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢管柱的现场安装方法；钢管柱安装质量控制；钢管混凝土施工 |  |  |  |
| 难点 | 钢管柱的现场安装方法；钢管柱安装质量控制；钢管混凝土施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：钢筋混凝土施工常见的质量问题有哪些？有哪些防治措施？ 工程实践案例 - 工程概况 某邮电大厦钢管混凝土柱。 - 钢管柱的制作 - 钢管柱与基础底板的连接 - 钢管柱的现场安装方法 - 吊装设备与方法 - 第一节钢管柱的安装 - 钢管柱在现场对接 - 垂直度控制 - 对接焊施工 - 钢管柱安装质量控制 - 钢管混凝土施工 - 钢管混凝土施工缝处理 - 钢管混凝土秘水空鼓现象处理 - 施工效果 小结： 掌握钢管混凝土柱制作、现场安装方法，钢管柱安装质量控制要求，做好钢管混凝土施工缝处理，采取措施避免钢管混凝土秘水空鼓现象，保证其质量。 |  |  |  | 5min 10min 15min 15min 15min 10min 10min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 概述、先张法施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 先张法施工 |  |  |  |
| 难点 | 先张法施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：预应力是预加应力的简称，这一名词出现只有几十年历史，现在已广泛应用于梁、板中，发展迅速。 第五章 预应力混凝土工程 概述 - 预应力混凝土的基本概念 - 预应力概念 - 混凝土为什么要预加应力 - 预应力混凝土概念 - 预应力混凝土材料 - 对材料要求 - 对混凝土要求 - 预应力混凝土与钢筋混凝土的比较 - 先张法施工 - 先张法施工设备 - 台座 - 墩式台座 - 槽式台座 - 夹具 - 钢丝锚固夹具 - 钢筋锚固夹具 - 张拉夹具 - 夹具的要求 |  |  |  | 5min 5min 10min 5min 10min 10min |
| - 张拉设备 - 卷扬机张拉、杠杆测力的张拉 - 电动螺杆张拉机 - 穿心式千斤顶 - 先张法施工工艺 - 预应力筋的铺设 - 预应力进的张拉 - 混凝土浇筑与养护 - 预应力筋放张 - 放张方法 - 放张顺序 小结： 先张法施工设备由台座、夹具和张拉设备。先张法施工包括预应力筋的铺设、张拉、混凝土浇筑与养护和预应力筋放张。 |  |  |  | 10min 5min 15min 5min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P196 1、4、9 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 后张法施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 后张法施工工艺 |  |  |  |
| 难点 | 预留孔道、预应力筋制作、张拉、孔道灌浆 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：试述先张法张拉程序和放松预应力筋的方法？ - 后张法施工 - 预留孔道 - 预应力筋孔道留设 - 孔道直径 - 孔道布置 - 孔道成型方法 - 钢管抽芯法 - 胶管抽芯法 - 预埋管法 - 灌浆孔、排气孔与秘水管 - 预应力筋制作 - 锚具及预应力筋制作 - 单根粗钢筋 - 锚具 - 预应力筋制作 - 钢筋束和钢绞线束 - 锚具 - 钢筋束和钢绞线束制作 - 钢丝束 - 锚具 - 钢丝束制作 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min |
| - 钢丝下料与编束 钢丝下料；钢丝编束 - 碳素钢丝墩头 墩头设备；墩头形式与质量 - 钢绞线下料与编束 - 钢绞线固定端钢具组装 挤压锚具组装；压花锚具成型 - 穿束 - 穿束时机 - 先穿束法 - 后穿束法 - 穿束方法 - 张拉机具设备 液压千斤顶；电动高压油泵；千斤顶的校验 - 预应力筋张拉 - 一般规定； - 张拉控制应力和张拉程序 - 张拉方法 - 张拉顺序 - 孔道灌浆 - 灌浆要求 - 灌浆设备 - 灌浆工艺 小结： 后张法是先制作构件，在构件中预留孔道，待构件混凝土强度达到设计规定的数值后，在孔道内穿入预应力筋，用张拉机具进行张拉，然后把张拉钢筋用锚具锚固在构件端部。 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 10min 10min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P196 12、13 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 无粘结预应力混凝土结构施工；预应力混凝土现浇框架结构施工；工程实践案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 无粘结预应力混凝土施工工艺、预应力混凝土现浇框架结构施工工艺 |  |  |  |
| 难点 | 无粘结预应力混凝土施工工艺、预应力混凝土现浇框架结构施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：简述后张法施工工艺流程？ 无粘结预应力混凝土结构施工 - 无粘结预应力筋制作 钢丝束、钢绞线。 - 无粘结预应力筋锚具 - 张拉端 - 固定端 - 张拉设备与机具 - 前卡千斤顶 - 电动高压油泵 - 无粘结预应力混凝土施工 - 工艺流程 - 施工操作要点 - 现场制作 - 模板 - 铺筋 - 端部节点安装 - 混凝土浇筑及振捣 - 张拉 - 端部处理 预应力混凝土现浇框架结构施工 - 曲线孔道的留设 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 20min 5min |
| - 曲线预应力筋的张拉及应力控制 - 预应力混凝土现浇框架结构施工 - 预应力混凝土现浇板柱结构施工 工程实践案例 - 工程概况 - 预应力结构施工要点 - 波纹管埋设 - 预应力筋穿束 - 灌浆孔、泌水孔设置 - 混凝土浇筑 - 预应力筋张拉 - 灌浆、封锚 小结： 无粘结预应力混凝土施工操作要点包括：现场制作、模板、铺筋、端部节点安装、混凝土浇筑及振捣、张拉、端部处理。预应力混凝土现浇框架结构施工要点曲线孔道的留设、曲线预应力筋的张拉及应力控制，预应力混凝土现浇框架结构施工和现浇板柱结构施工注意施工顺序区别。 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 15min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 起重机械 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 起重机和索具设备 |  |  |  |
| 难点 | 履带式起重机和钢丝绳拉力计算 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：结构安装工程是利用各种类型的起重机械将预先在工厂或施工现场制作的结构构件，严格按照设计图纸的要求在施工现场进行组装，以构筑一栋完整的建筑物或构筑物的整个施工过程。 第六章、结构安装工程 - 起重机械 - 桅杆式起重机 - 独脚拔杆 - 人字拔杆 - 悬臂拔杆 - 牵缆式桅杆起重机 - 自行式起重机 - 履带式起重机 - 履带式起重机起重性能 - 履带式起重机稳定性验算 - 起重臂接长验算 - 汽车式起重机 - 轮胎式起重机 - 塔式起重机 - 轨道式塔式起重机 - QT1-2型塔式起重机 - QT1-6型塔式起重机 - QT-60/80型塔式起重机 - QT-20型塔式起重机 |  |  |  | 5min 15min 15min 5min 5min 10min |
| - 爬升式塔式起重机 - 跗着式塔式起重机 - 索具设备 - 卷扬机 - 滑轮组 - 钢丝绳 - 钢丝绳允许拉力计算 - 钢丝绳选择计算 - 钢丝绳的种类 - 钢丝绳使用时注意事项 - 吊装工具 - 吊钩 - 钢丝绳夹头（卡扣） - 卡环（卸甲） - 吊索（千斤绳） - 横吊梁 小结： 起重机有桅杆式起重机、自行式起重机、塔式起重机；索具设备有卷扬机、滑轮组、钢丝绳和吊装工具；吊装工具有吊钩、钢丝绳夹头（卡扣）、卡环（卸甲）、吊索（千斤绳）、横吊梁。 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P245 1、3、5 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 单层工业厂房结构安装 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 构件安装工艺、结构安装方案 |  |  |  |
| 难点 | 构件安装工艺、结构安装方案 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：塔式起重机有哪些类型？钢丝绳使用应注意哪些问题？ 第二节 单层工业厂房结构安装 - 构件安装前的准备工作 - 场地清理与铺设道路 - 构件运输、堆放与临时加固 - 构件的检查与清理 - 构件弹线与编号 - 柱子 - 屋架 - 梁 - 钢筋混凝土杯形基础的准备 - 料具准备 - 构件安装工艺 - 柱子安装 - 绑扎 - 吊升方法 - 就位和临时固定 - 校正 - 最后固定 - 吊车梁安装 - 绑扎、吊升、就位与临时固定 - 校正与最后固定 |  |  |  | 5min 10min 10min 10min |
| - 屋架安装 - 绑扎 - 扶直、就位 - 吊升、对位与临时固定 - 校正、最后固定 - 屋面板安装 - 结构安装方案 - 起重机选择 - 起重机类型选择 - 起重机型号及起重臂长度的选择 - 结构安装方法及起重机开行路线 - 结构安装方法 - 起重机开行路线及停机位置 - 构件平面布置与运输堆放 - 构件平面布置原则 - 预制阶段的构件平面布置 - 安装阶段构件就位布置及运输堆放 小结： 构件安装前要做好安装前准备工作，构件安装包括柱子、吊车梁、屋架、屋面板安装，结构安装选择好起重机类型、开行路线与构件平面布置等问题。 |  |  |  | 10min 5min 10min 10min 15min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P246 14、16、25 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 多层装配式框架结构安装；结构安装工程的安全技术；工程实践案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 多层装配式框架结构安装；结构安装工程的安全技术 |  |  |  |
| 难点 | 多层装配式框架结构安装 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：装配式框架结构广泛应用于多层工业与民用建筑中，这种结构构件先在工厂或现场预制，然后用起重机械在现场安装成整体。其主要构件有柱或框架、框架梁、楼面板、屋面板和墙板等组成。 - 多层装配式框架结构安装 - 起重机械的选择和布置 - 起重机的选择 - 起重机布置 - 跨外单侧布置 - 跨外双侧布置或环形布置 - 跨内单行布置 - 跨内环形布置 - 构件的平面布置和堆放 - 构件布置原则 - 构件的布置 - 结构吊装方法 - 分件吊装法 - 综合吊装法 - 构件的吊装工艺 - 柱的吊装 - 柱的绑扎和起吊 - 柱的临时固定和校正 - 柱的接头施工 榫式接头、插入式接头、浆锚式接头。 |  |  |  | 5min 10min 5min 5min 10min |
| - 梁板的吊装 - 梁的吊装 - 板的吊装 - 结构安装工程的安全技术 - 防止起重机倾覆措施 - 防止高空坠落措施 - 防止高空落物伤人措施 工程实践案例 - 工程概况 - 结构安装方法 - 起重机选择 - 柱子 - 屋架 - 屋面板 - 起重机开行路线及构件平面布置 小结： 起重机布置有跨外单侧布置、跨外双侧布置或环形布置、跨内单行布置、跨内环形布置；结构吊装有分件吊装法、综合吊装法两类；柱的吊装包括柱的绑扎和起吊、柱的临时固定和校正、柱的接头施工。组织施工时，采取相应安全技术措施，防止事故发生。 |  |  |  | 10min 5min 5min 5min 5min 5min 10min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 钢结构加工制作工艺；钢结构构件焊接 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 钢结构加工制作的工艺程序、焊接质量检验 |  |  |  |
| 难点 | 钢结构加工制作的工艺程序、焊接质量检验 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：钢结构工程是用钢板、型钢和圆钢等通过焊接、铆接、螺栓连接等方式组装而成的结构。钢结构具有强度高，塑性和韧性、匀质性和同向性都比较好；结构重量轻；焊接构造简单，加工方便；施工周期短和精度高等特点，在建筑、桥梁等土木工程中被广泛应用。 第四节、钢结构工程 钢结构加工制作工艺 - 钢结构加工制作 - 加工制作前的准备 - 加工制作图 - 加工制作前施工条件分析 - 钢卷尺 - 上岗操作人员进行培训和考核 - 钢结构加工制作的工艺程序 - 放样 - 号料 - 切割下料 气割法、机械切割法、等离子切割法。 - 坡口加工 - 开孔 - 组装 - 钢结构构件的验收、运输、堆放 - 钢结构构件的验收 |  |  |  | 5min 10min 20min 10min |
| - 构架的运输 - 构件的堆放 钢结构构件的焊接 - 钢结构构件常用的焊接方法 - 手工电弧焊 - 气体保护电弧焊 - 自保护电弧焊 - 埋弧焊 - 窄间隙焊接 - 螺柱焊接 - 点焊 - 焊接应力与焊接变形 - 焊接应力与焊接变形产生的原因 - 焊接变形的种类 - 焊接残余应力和变形控制 - 焊接质量检验 - 焊接检验 - 焊接生产中检验 - 焊接成品检验 - 无损检验 - 破坏性检验 小结： 钢结构加工制作的工艺程序包括放样、号料、切割下料、坡口加工、开孔、组装；钢结构构件常用的焊接方法有手工电弧焊、气体保护电弧焊、自保护电弧焊、埋弧焊、窄间隙焊接、螺柱焊接、点焊。 |  |  |  | 15min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | 钢结构施工规范介绍 |  | 5min |
| 布置 作业 |  | P277 2、3、5 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 紧固件连接工程；单层钢结构安装工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 普通螺栓与高强螺栓施工工艺要求；钢柱子、吊车梁、屋面系统安装工艺要求 |  |  |  |
| 难点 | 普通螺栓与高强螺栓施工工艺要求；钢柱子、吊车梁、屋面系统安装工艺要求 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：钢结构构件加工工艺程序？ 紧固件连接工程 - 普通螺栓连接 - 普通螺栓种类 - 普通螺栓规格 - 螺母 - 垫圈 - 圆平垫圈 - 方形垫圈 - 斜垫圈 - 弹簧垫圈 - 普通螺栓施工 - 一般要求 - 螺栓直径和长度的选择 - 螺栓连接形式 - 螺栓布置 - 螺栓紧固 - 高强度螺栓连接 - 高强度螺栓种类 - 大六角头高强度螺栓连接副 - 扭剪型高强度螺栓连接副 - 高强度螺栓连接施工 |  |  |  | 5min 5min 15min 5min 15min |
| - 一般规定 - 施工工具标定 - 接触面加工处理 - 选用合适的冲钉和临时螺栓量 - 安装替换高强度螺栓注意事项 - 初拧与终拧 单层钢结构安装工程 - 安装前准备工作 - 钢柱子安装 - 吊车梁安装 - 吊车轨道安装 - 屋面系统安装 - 维护系统安装 - 平台、梯子及栏杆的安装 小结： 掌握普通螺栓施工一般要求、螺栓直径和长度的选择方法、螺栓连接形式、螺栓布置、螺栓紧固要求；高强度螺栓连接施工掌握一般规定、施工工具标定、接触面加工处理、选用合适的冲钉和临时螺栓量、安装替换高强度螺栓注意事项。单层钢结构安装工程熟悉安装前准备工作，掌握钢柱子安装、吊车梁安装、屋面系统安装工艺要求。 |  |  |  | 5min 10min 10min 5min 5min 2min 3min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P277 8、9、12 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 多层及高层钢结构安装工程；钢网架结构安装工程；钢结构涂装工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、钢结构涂装工程施工方法 |  |  |  |
| 难点 | 多层及高层钢结构安装工程、钢结构涂装工程施工方法 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习导入新课：钢柱子安装中心线标志的设置有哪些规定？ 多层及高层钢结构安装工程 - 安装前的准备工作 - 检查并标定定位轴线及标高设置 - 检查钢柱基础 - 确定流水施工方向，划分施工段 - 钢构件堆放位置 - 选择起重机械 - 选择吊装方法 - 定位轴线、标高、地脚螺栓允许偏差 - 安装与校正 - 钢柱的吊装与校正 - 钢柱吊装 - 钢柱校正 - 柱底灌浆 - 钢梁的吊装与校正 - 构件间的连接 钢网架结构安装工程 - 高空拼装法 - 整体安装法 - 多机抬吊法 - 提升机提升法 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 5min 15min |
| - 桅杆提升法 - 千斤顶顶升法 - 高空滑移法 钢结构涂装工程 - 钢结构防腐涂料涂装 - 钢材表面处理 - 除油及旧漆层 - 除锈 - 涂料涂装施工 - 施工准备 - 施工环境条件 - 其他施工要求 - 施工方法 - 防腐涂装施工 - 钢结构防火涂料涂装 - 防火涂层厚度确定 - 防火涂料技术条件 - 防火涂料施工 - 施工准备 - 施工环境条件 - 涂装施工 小结： 多层及高层钢结构安装工程施工前要做好施工前准备工作；钢网架结构安装工程施工方法有高空拼装法、整体安装法和高空滑移法；钢结构涂装工程施工前做好钢材表面处理，注意施工要点。 |  |  |  | 5min 5min 10min 5min 5min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 建筑防水的分类与等级；屋面防水工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 建筑防水的分类与等级；屋面防水工程 |  |  |  |
| 难点 | 屋面防水工程施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：防水工程是建筑物施工重要组成部分。通过对防水材料合理选择与施工，建筑物可防御浸水与渗漏发生。防水工程施工必须严格遵守有关操作规程，切实保证质量。 第七章 防水工程 建筑防水的分类与等级 - 建筑防水的分类 - 材料防水 - 构造防水 - 建筑防水等级 - 屋面防水等级和设防要求 - 地下工程防水等级和防水标准 第一节 屋面防水工程 - 卷材防水屋面 卷材防水施工的基本要求 - 基层与赵平层 - 施工顺序与铺设方向 - 搭接方法、宽度和要求 卷材防水屋面施工 - 高聚物改性沥青卷材防水屋面施工 材料要求 施工准备 施工要点 |  |  |  | 5min 5min 5min 10min 20min |
| - 高分子卷材防水屋面施工 - 材料要求 - 施工准备 - 施工操作要点 - 涂料防水屋面 - 薄质防水涂料施工 - 厚质防水涂料施工 - 涂抹保护层施工 - 刚性防水屋面施工 - 刚性防水屋面的一般要求 - 屋面结构层板缝及刚柔结合处理 - 材料要求 - 普通细石混凝土防水施工 - 施工准备 - 施工工艺 - 补偿收缩混凝土防水施工 小结： 建筑防水分为材料防水和构造防水，卷材防水屋面施工包括高聚物改性沥青卷材防水屋面施工和高分子卷材防水屋面施工，两者施工工艺不同；涂料防水屋面施工分为薄质防水涂料施工、厚质防水涂料施工和涂抹保护层施工。刚性防水屋面施工注意屋面结构层板缝及刚柔结合处理，确保施工质量。 |  |  |  | 20min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  |  |  |  |
| 布置 作业 |  | P332 2、15 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 地下室防水施工 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 地下室防水施工 |  |  |  |
| 难点 | 防水混凝土施工、地下室卷材防水施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：建筑防水按其采取的措施和手段不同分为几类？ 第二节 地下室防水施工 - 混凝土结构自防水施工 - 种类和使用范围 - 种类 一般分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀性防水混凝土。 - 适用范围 - 普通防水混凝土 - 材料要求 - 配合比设计 - 外加剂防水混凝土 - 减水剂防水混凝土的配制及施工要点 - 配合比设计 - MF水溶液的配制 - 减水剂防水混凝土的拌制 - 运输与浇灌 - 施工缝处理 - 穿墙管道的防水处理 - 后浇缝处理 - 减水剂防水混凝土的保护 - 回填灰土 - 防水混凝土质量的检查与验收 |  |  |  | 5min 7min 8min 15min 5min |
| - 水泥砂浆防水施工 1、结构要求 2、材料及配合比要求 - 地下室卷材防水施工 - 外贴法施工 - 内贴法施工 - 地下室涂膜防水施工 - 主要材料 - 施工机具 - 施工作业条件准备 - 施工操作步骤 - 成品保护 - 施工注意事项 小结： 混凝土结构自防水施工分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀性防水混凝土施工，外加剂防水混凝土施工注意穿墙管道的防水处理、后浇缝处理和防水混凝土的保护；地下室卷材防水施工有外贴法施工和内贴法施工；地下室涂膜防水施工应加强成品保护。 |  |  |  | 5min 10min 10min 2min 2min 5min 5min 3min 3min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  |  |  |  |
| 布置 作业 |  | P332 7、10 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 卫生间防水施工；防水工程质量控制；工程实践案例 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 卫生间防水施工；防水工程质量控制 |  |  |  |
| 难点 | 卫生间防水施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：什么叫混凝土结构自防水？防水混凝土一般可分为那几类？ 第三节、卫生间防水施工 - 卫生间地面聚氨酯防水涂料施工 - 材料准备 - 主要材料 - 辅助材料 - 基层处理 - 施工操作程序 - 清理基层 - 涂布底胶 - 配制聚氨酯涂膜防水涂料 - 涂膜防水施工 - 做好保护层 - 质量要求 - 卫生间楼地面氯丁胶乳沥青防水涂料施工 - 施工前的准备 - 施工操作程序 - 阴角、管子根部和地漏等部位施工 - 一布四油施工 - 蓄水试验 - 质量要求 |  |  |  | 5min 2min 3min 10min 5min 5min 10min 5min |
| - 卫生间涂膜防水施工注意事项 - 卫生间渗漏及堵漏措施 - 板面及墙面渗水 - 产生原因 - 堵漏措施 - 卫生洁具及穿楼板管道、排水管口等部位渗漏水 - 产生原因 - 堵漏措施 防水工程质量控制 - 材料质量控制 - 卷材 - 胶黏剂 - 防水涂料 - 胎体增强材料 - 密封材料 - 保温材料 - 施工过程质量控制 - 防水功能质量检验 小结： 卫生间地面聚氨酯防水涂料施工操作程序有清理基层、涂布底胶、配制聚氨酯涂膜防水涂料、涂膜防水施工和做好保护层；卫生间楼地面氯丁胶乳沥青防水涂料施工操作程序有阴角、管子根部和地漏等部位施工、一布四油施工和蓄水试验；卫生间渗漏分析产生原因，针对渗漏原因采取堵漏措施。 |  |  |  | 5min 5min 5min 10min 10min 5min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  |  |  |  |
| 布置 作业 |  | / |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 抹灰工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 一般抹灰和装饰抹灰施工工艺 |  |  |  |
| 难点 | 一般抹灰和装饰抹灰施工工艺 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 导入新课：建筑装饰是指建筑饰面，一是增加建筑物美感，二是对建筑物主体结构起保护作用。建筑物装饰是围绕建筑物墙面、地面、顶棚、梁柱、门窗等表面附着装饰层的空间环境来进行，它是建筑功能延伸、补充和完善。 第八章 装饰工程 第一节 抹灰工程 - 抹灰工程的分类和组成 - 抹灰工程的分类 - 抹灰工程组成 - 一般抹灰施工 - 一般抹灰的级别 - 一般抹灰施工 - 施工准备 - 基层处理 - 施工方法 - 装饰抹灰施工 - 水刷石施工 - 施工准备工作 - 施工操作程序 - 质量要求 - 斩假石施工 - 干粘石施工 |  |  |  | 5min 5min 5min 5min 5min 20min 10min 5min 10min |
| - 施工准备 - 施工操作程序 - 质量要求 - 拉毛灰 - 拉毛 - 搭毛 - 洒毛 - 聚合水泥砂浆喷涂、滚涂、弹涂装饰施工 - 喷涂饰面 - 滚涂饰面 - 弹涂饰面 小结： 抹灰工程按面层分为一般抹灰和装饰抹灰。一般抹灰的施工按部位可分为墙面抹灰和顶棚抹灰；装饰抹灰与一般抹灰的区别在于两者具有不同的装饰面层，其底层和中层的做法基本相同。 |  |  |  | 5min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P365 3、4、5 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 楼地面工程 | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 楼地面工程 |  |  |
| 难点 | 楼地面工程 |  |  |
| 教学过程设计 |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：饰面板安装工艺？ 第二节 楼地面工程 - 楼地面组成及分类 （一）楼地面的组成 （二）楼地面的分类 - 楼地面面层施工 （一）水泥砂浆地面 （二）细石混凝土地面 （三）水磨石地面施工 （四）大理石、花岗石、碎拼大理石地面施工 1、大理石、花岗石板块楼地面施工 （1）翻样 （2）定线 （3）试铺 （4）灌浆擦缝 （5）镶贴踢脚板 （6）打蜡 2、碎拼大理石面层施工 （五）陶瓷地砖地面 （六）地毯地面施工 1、地毯的分类 2、地毯的铺设方法 |  |  | 5min 5min 5min 5min 10min 10min 5min 5min |

授课时间     年    月   日      第     周星期    第      节

| 课题 | 饰面工程 |  | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 | 饰面板的安装、面砖或釉面瓷砖的镶贴、陶瓷锦砖的镶贴、铝合金饰面板的施工、涂料工程施工 |  |  |  |
| 难点 | 饰面板的安装、铝合金饰面板的施工、涂料工程施工 |  |  |  |
| 教学过程设计 |  |  |  | 时间 安排 |
| 复习提问：1、抹灰工程有哪些种类？组成的作用是什么？ 2、抹灰为什么要分层？分几级？ 第二节 饰面工程 - 大理石（花岗石、青石板、预制水磨石板等）饰面板的安装 - 材料准备与验收 - 基层处理 - 饰面板固定方法 - 绑扎固定灌浆法 - 钉固定灌浆法 - 钢针式干挂法 - 灌浆 - 嵌缝 - 面砖或釉面瓷砖的镶贴 - 陶瓷锦砖的镶贴 - 铝合金饰面板的施工 - 放线 - 固定骨架的连接件 - 固定骨架 - 安装铝合金饰面板 - 收口构造处理 - 木制饰面板施工 |  |  |  | 5min 10min 10min 10min 10min 10min |
| - 裱糊工程施工 - 裱糊工程施工程序 - 基层处理 - 刷底胶 - 弹线 - 裁纸 - 闷水及涂胶 - 壁纸粘贴 - 裱糊工程质量要求 - 涂料工程施工 - 油漆涂料施工 - 建筑工程常用油漆 - 油漆涂饰施工 - 涂料涂饰施工 - 新型外墙涂料 - 新型内墙涂料 小结： 饰面板固定方法有绑扎固定灌浆法、钉固定灌浆法和钢针式干挂法，每安装好一层饰面板，应进行灌浆，待饰面板全部安装完毕后可进行嵌缝。铝合金饰面板的施工工艺有放线、固定骨架的连接件、固定骨架、安装铝合金饰面板和收口构造处理。 |  |  |  | 10min 10min 10min 5min |
| 所补充内容或改进教学方法 |  | / |  |  |
| 布置 作业 |  | P365 11、13 |  |  |
| 教学 总结 |  |  |  |  |