测量技能测试试题库

| 序号 | 考核项目 | 考核方式、内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS3水准仪使用 | 考核内容：一人一组，演示水准仪安置的全过程 精度要求：仪器的安置调平5分钟内完成 | 操作 |
| 2 | 简单水准测量 | 考核内容：每2人一小组，一人观测，一人记录、计算，用双仪高法测出两点间的高差 精度要求：两次仪器高所测的高差之差≤±6mm | 操作 |
| 3 | 闭合水准路线测量 | 考核内容：每4人一组，施测一个闭合水准路线，长度约4-6个测站 施测方法：双仪高法 精度要求： 1、两次仪器高所测高差之差≤±6mm 2、线路闭合差：≤12 | 操作 |
| 4 | DJ6经纬仪使用 | 考核内容：一人一组，演示经纬仪安置的全过程 精度要求：仪器对中误差小于3mm，整平误差小于一格 | 操作 |
| 5 | 测回法测量水平角 | 考核内容：每2人一组，一人观测，一人记录计算，用测回法一测回观测两个目标（单角）。 施测方法：测回法 精度要求：上、下半测回角度互差<±40″ | 操作 |
| 6 | 方向观测法测量水平角 | 考核内容：每2人一组，一人观测，一人记录计算，在一个测站上观测三个以上的目标。 施测方法：方向观测法 精度要求：半测回归零差<±18″ | 操作 |
| 7 | 竖直角观测 | 考核内容：每2人一组，一人观测，一人记录计算，用测回法一测回观测两个目标（单角）。 施测方法：测回法 精度要求：上、下半测回角度互差<±25″ | 操作 |
| 8 | 用水准仪测设已知高程点 | 考核内容：每3人一组，一人观测，两人立杆定点，测设一已知高程点。 测设方法：选定一测设起点，假定高程50m，在某待测设高程点立尺，用水准仪将其高程标定出来。需测设3-5个点，测设点高程由监考教师给出。 精度要求：放样的高程点与设计好的水平线之差≤±5mm。 | 操作 |
| 9 | 用经纬仪测设角度 | 考核内容：每3人一组，一人观测，两人立杆定点，测设一已知水平角度（已知角为90°或60°）。 测设方法：测回法，取平均值定点 精度要求：两个半测回放样点位之差≤±5mm（测站点至放样点的距离为20m）。 | 操作 |
| 10 | 用经纬仪测设点位 | 考核内容：每4人一组，一人观测，两人立杆定点。 测设方法：直角坐标法。 精度要求：各线段长度与设计长度之差≤±5mm（主要检查对角线与边长）。 | 操作 |

- DS3水准仪使用

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 5分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣10分 |  |  |
| 操作规范 项目 | 60 | 全部符合操作规范 标准 | 三脚架（高低、架头、开角等） | 10分 |  |  |
|  |  |  | 整平 | 30分 |  |  |
|  |  |  | 操作程序 | 20分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1、计时从仪器开箱至操作完毕；

2、成绩：85-100为优；75—84为良；60—74为合格；60分以下为不合格；

- 简单水准测量

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 10分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 40 | 高差闭合差≤±6mm | 实际闭合差 | 每超1mm扣1分 |  |  |
| 操作规范 项目 | 20 | 全部符合操作规范 标准 | 三脚架（高低、架头、开角等） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 记录（格式、整洁、计算） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 扣分 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 立尺 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1、有意凑数者，得零分；

2、计时从仪器开箱至计算完毕；

3、成绩：85-100为优；75—84为良；60—74为合格；60分以下为不合格；

4、高差闭合差超过±6mm者，不得分。

3、闭合水准路线

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 30分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 40 | 1、两次仪器高所测高差之差≤±6mm 2、线路闭合差≤12 | 实际闭合差 | 每超1mm扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 20 | 全部符合操作规范 | 三脚架（高低、架头、开角等） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 记录（格式、整洁、计算） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 操作程序（整平、照准） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 立尺 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1、有意凑数者，得零分；

2、计时从仪器开箱至计算完毕；

3、成绩：85-100为优；75—84为良；60—74为合格；60分以下为不合格；

4、线路闭合差超过精度者不得分。

4、DJ6经纬仪使用

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 10分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 60 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 15分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 10分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 15分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

5、测回法测水平角

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 20分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 30 | 与标准值相差24秒以内（半测回角值之互差超过40秒该项不得分） | 实际相差值 | 每超出标准1秒扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 30 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 观测程序 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1、有意凑数者，得零分；

2、计时从仪器开箱至计算完毕；

3、成绩：85-100为优；75—84为良；60—74为合格；60分以下为不合格；

4、与标准值相差24秒以内，半测回角值之互差超过40秒不及格 。

6、方向观测法测水平角

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 30分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 30 | 半测回归零差不得超过±18″，各测回同一方向值互差不得超过±24″ | 实际相差值 | 每超出标准1秒扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 30 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 观测程序 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

7、竖直角观测

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 20分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 30 | 上、下半测回角度互差<±25″ | 实际相差值 | 每超出标准1秒扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 30 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 观测程序 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

8、用水准仪测设已知高程

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 20分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 40 | 放样的高程与设计好的水平线之差≤±5mm | 实际闭合差 | 每超1mm扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 20 | 全部符合操作规范 | 三脚架（高低、架头、开角等） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 记录（格式、整洁、计算） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 操作程序（整平、照准） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 立尺 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

9、用经纬仪测设角度

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 30分钟内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 30 | 两个半测回放样点位之差≤±5mm | 实际相差值 | 每超出标准1毫米扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 30 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 观测程序 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

10、用经纬仪测设点位

站位号：                班级：                   姓名：                  组号：

| 项目 | 满分 | 标准 | 扣分 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣分项 | 所扣分数 |  |  |
| 测量速度 | 40 | 1小时内完成 | 实用时间 | 每超1分钟扣1分 |  |  |
| 测量精度 | 30 | 各线段长度与设计长度之差≤±5mm | 实际相差值 | 每超出标准1毫米扣1分 |  |  |
| 操作规范 | 30 | 全部符合操作规范 | 三脚架高低 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 架头大致平 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 开角适中 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 对中（3mm） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 整平程序 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 气泡偏离（1格） | 5分 |  |  |
|  |  |  | 视差 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 观测程序 | 5分 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |

实训操作步骤

- DS3水准仪的使用

（一）试验仪器及工具：DS3水准仪一台

（二）试验步骤：

1、安置仪器  在测站上松开三脚架架腿的固定螺旋  →  按需要的高度调整架腿长度  →  再拧紧架腿上的固定螺旋  →  张开三脚架将架腿踩实  →  并使三脚架架头大致水平（水泥地面—移动一个架腿；土质地面—踩紧后松开脚架的固定螺栓进行调整）  →   从仪器箱中取出水准仪  →  用连接螺旋将水准仪固定在三脚架架头上。

2、整平  通过调节脚螺旋使圆水准器气泡居中。具体操作步骤如下。

选定任意两个脚螺栓  →  气泡按左手拇指方向运动  →  用两手按左手拇指所指的方向相对转动脚螺旋  →  使气泡移动到中心线上  →  再旋转第三个脚螺旋使气泡移至中心位置。整平时，气泡移动的方向与左手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向一致，与右手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向相反。

- 简单水准测量

（一）试验仪器及工具：DS3水准仪一台,水准尺两把。

（二）试验步骤：

1、仪器整平后瞄准水准尺：（1）目镜调焦  松开制动螺旋，将望远镜转向明亮的背景，转动目镜对光螺旋，使十字丝成像清晰。（2）初步瞄准  通过望远镜筒上方的照门和准星瞄准水准尺，旋紧制动螺旋。（3）物镜调焦  转动物镜对光螺旋，使水准尺的成像清晰。（4）精确瞄准  转动微动螺旋，使十字丝的竖丝瞄准水准尺边缘或中央。

2、消除视差：  眼睛在目镜端上下移动，有时可看见十字丝的中丝与水准尺影像之间相对移动，这种现象叫视差。产生视差的原因是水准尺的尺像与十字丝平面不重合，。视差的存在将影响读数的正确性，应予消除。消除视差的方法是仔细地转动物镜对光螺旋，直至尺像与十字丝平面重合，（先转动目镜，再转动物镜，做一个从不清晰到清晰双向循环，先左后右）。

3、读数：前面的工作完成后，应立即用十字丝中丝在水准尺上读数。读数前要认清水准尺的注记特征（让学生认水准尺），读取米、分米和厘米，并估读出毫米，共四位数。（读数时要逐步培养好的习惯：即读数时不读出单位，只报四个数字。如1.693米读成1693；0.360米读成0360.），读数是1.336m。读数后再检查符合水准器气泡是否居中，若不居中，应再次精平，重新读数。

三、闭合水准路线测量

（一）试验仪器及工具：DS3水准仪一台,水准尺两把，卷尺一把。

（二）试验步骤：

1、选取待测高程点，待测点和转点。

每组先选定一已知高程点，然后根据场地具体情况，在地面选择一条至少能进行四个测站的闭合水准路线，在路线中间位置选取一点作为待测高程点。

2、第一站观测：（1）在已知点和转点之间选取测站点，安置仪器，读数记录并量取两点间的距离。(2)升高或降低仪器10cm以上重新安置仪器，读数记录。（3）计算测站高差，若两次测得高差之差小于±6mm，取其平均值作为本站高差并记入观测手簿。

3、后续观测：将仪器搬至第二个测站，同样的方法进行观测记录。

4、调整高差闭合差。

5、计算待测点高程：据已知高程点和改正后高差计算待测点的高程。

四、DJ6经纬仪使用

（一）试验仪器级工具：DJ6电子经纬仪一台。

（二）试验步骤：

1、对中： 调整对中器对光螺旋，看清测站点。一脚固定，移动三脚架的另外两个脚，使对中器中的十字丝对准测站点，踩紧三脚架，通过逐个调节三脚架高度使圆水准气泡居中。

2、 整平： 转动照准部，使水准管平行于任意一对脚螺旋，同时相对旋转这对脚螺旋，使水准管气泡居中；将照准部绕竖轴转动90°，旋转第三只脚螺旋，使气泡居中。再转动90°，检查气泡误差，直到小于刻划线的一格为止。对中整平应反复多次同时进行，一般起码是粗略对中、粗略整平（伸缩脚架）、精准对中、精准整平（调节脚螺旋）两次完成。

3、 瞄准： 用望远镜上瞄准器瞄准目标，从望远镜中看到目标，旋紧望远镜和照准部的制动螺旋，转动目镜螺旋，使十字丝清晰。再转动物镜对光螺旋，使目标影像清晰，转动望远镜和照准部的微动螺旋，使目标被单根竖丝平分，或将目标夹在双根竖丝中央，瞄准必须十分准确，否则等于目标方向没有照准。

4、 读数：  打开经纬仪的读数窗口。

五、测回法测量水平角

（一）试验仪器级工具：DJ6电子经纬仪一台。

（二）试验步骤：

1、选取测站点O，在测站点上安置仪器，对中、整平后，再任选AB两个固定目标。

2、盘左位置瞄准对中A点，制动水平读数置零，松开制动螺栓顺时针转动望远镜瞄准B点制动、对中，读数、记录。

3、纵转望远镜，使仪器处于盘右位置，瞄准B点，读数记录；松开制动螺栓逆时针转动望远镜瞄准B点制动、对中，读数、记录。

4、若上下两个半测回角值之差不超过±40″，取其平均值作为观测结果。

六、方向观测法测量水平角

（一）试验仪器级工具：DJ6电子经纬仪一台。

（二）试验步骤：

1、在地面上选定的测站点上安置仪器，对中整平后，任选ABCD四个目标。

2、盘左位置瞄准起始目标A，仪器置零。

3、顺时针方向转动照准部，依次瞄准BCDA各处目标，读数并记入观测手簿，作为上半测回。

4、纵转望远镜，用盘右位置逆时针方向依次瞄准ADCBA各处目标，读数并记入观测手簿,作为下半测回。

5、计算各方向的平均读数。

七、竖直角观测

（一）试验仪器级工具：DJ6电子经纬仪一台。

（二）试验步骤：

1、在实验场地安置经纬仪，进行对中、整平，每人选一个目标。转动望远镜使视线上仰，观察竖盘读数的变化规律。

2、盘左  瞄准目标，用十字丝的横丝切于目标顶端，转动竖盘指标水准管微动螺旋，使指标水准管气泡居中，读取竖盘读数。

3、盘右  同法观测读取竖盘读数，计算竖直角值。

4、计算一测回竖盘指标差及竖直角平均值。

八、水准仪测设已知高程点

（一）试验仪器级工具：DS3水准仪一台，水准尺两把，红铅笔一根。

（二）试验步骤：

1、设在欲测已知高程点的附近有一临时水准点A,在欲测设高程点B处打一木桩。

2、安置水准仪于AB两点之间，后视A点上的水准尺，读后视读数，计算前视读数。

3、在B点紧贴木桩侧立面立尺，观测者指挥持尺者将水准尺上下移动，当水准仪中的横丝对准尺上读数时，在木桩侧面用红铅笔画出水准尺零段位置线，此线为所要测设已知高程点的位置线。

4、检测：重新测定上述尺底线的高程，与设计值比较，误差不得超过规定值。

九、用经纬仪测设角度

（一）试验仪器级工具：DJ6经纬仪一台，花杆两把，木桩。

（二）试验步骤：

1、设欲测设角值为60°的已知水平角，在地面选AB两点并打上木桩，桩顶钉一小钉作为已知方向。

2、在B点安置经纬仪，盘左位置转动照准部瞄准A点，并使水平度盘为0.

3、松开照准部制动螺栓，顺时针方向转动照准部，使度盘读数为60°，在此方向观察者指挥持杆者左右移动，当经纬仪十字丝交点卡在花杆底端地面时，此点为所要测设的已知角度。

4、检测：用盘右的位置进行复核。

十、用经纬仪测设点位

（一）试验仪器级工具：DJ6经纬仪一台，花杆两把，皮尺一把。

（二）试验步骤：

1、设欲测设角值为60°，长度为20m的已知水平角，在地面选AB两点并打上木桩，桩顶钉一小钉作为已知方向。

2、在B点安置经纬仪，盘左位置转动照准部瞄准A点，并使水平度盘为0.

3、松开照准部制动螺栓，顺时针方向转动照准部，使度盘读数为60°，在此方向观察者指挥持杆者左右移动，当经纬仪十字丝交点卡在花杆底端地面时，此点为所要测设的已知角度。

4、此时用皮尺在已知方向线上量出20m的长度，该点就是要求的点位。

5、检测：用盘右的位置进行复核。